РЕАКТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (АВТОКЛАВЫ)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Пожалуйста, заполните поля опросного листа максимально подробно для корректного подбора комплектации автоклава.

1. Сведения о компании

| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Адрес |  |

2. Требования к оборудованию

| № п/п | Описание | Ваш ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материал изготовления деталей автоклава в контакте со средой Стандартно – нержавеющая сталь SS316, доступны другие марки стали (SS304, SS316L, SS316Ti и др.), сплавы семейства Hastelloy (C276, C22, B и др.), Inconel, Monel, металлы (титан, никель, цирконий, тантал и др.) |  |
| 2 | Общий объем автоклава Обычно рабочий объем составляет 70-80% от общего |  |
| 3 | Максимальное давление в автоклаве или диапазон давления Учитывайте, что рекомендуемое рабочее давление составляет 80-90% от максимального |  |
| 4 | Максимальная рабочая температура или диапазон температуры |  |
| 5 | Требуется ли перемешивание? Если да, какой тип мешалки? Количество оборотов в минуту? Стандартно, для небольшой вязкости, используется турбинная мешалка (аналог пропеллера) или мешалка-импеллер с полым валом для массобменных процессов. Для более высокой вязкости подходит якорная или рамная мешалка, число оборотов при этом понижают до 100-200 макс. Для сверхвязких сред подходит ленточная геликоидная мешалка также с малым числом оборотов. |  |
| 6 | Тип нагрева автоклава Стандартно – электрический ленточный нагреватель, доступно – рубашка |  |
| 7 | Требуется ли охлаждение? В стандартную комплектацию входит внутренний спиральный контур охлаждения. Также возможно охлаждать через рубашку или изготовить электронагреватель со встроенной в него охлаждающей спиралью. |  |
| 8 | Нужен ли клапан донного спуска? |  |
| 9 | Фитинги на крышке автоклава В стандартную комплектацию входят манометр, вентиляционный игольчатый клапан, разрывная мембрана, клапан отбора проб и клапан подачи газа на донной трубке. Если нужно, укажите дополнительные устройства (клапан регулировки давления, шаровые краны, цифровой индикатор давления и т.д.) |  |
| 10 | Требуется ли программное обеспечение? |  |
| 11 | Дополнительное оборудование Например: Подъемник тяжелых частей автоклава – механичесий или электрический, рекомендуется для автоклавов объемом от 10-20 л. Система автоматического охлаждения Регулятор давления для подачи газа из баллона Датчик крутящего момента Обратный холодильник-дефлегматор Прямой холодильник-конденсатор Сосуды для сбора конденсата разного объема и др. |  |
| 12 | Требуются ли загрузочные сосуды и сосуды для отбора проб (материал, объем, давление)? |  |

3. Описание процесса

Пожалуйста, в общих чертах опишите процесс в автоклаве, укажите примерную вязкость среды, ее компоненты и т.д., если известно.